Table des matières

1	EQUIPEMENTS ACOUSTIQUES	1

1.1	Ilots et baffles acoustiques	1

## 1	EQUIPEMENTS ACOUSTIQUES

## 1.1	Ilots et baffles acoustiques

1.1.1	ILOTS ACOUSTIQUES EN PLAQUES DE PLATRE (PLAFONDS) :

Ilots acoustiques en plaques de plâtre perforées et contre-facé d'un voile en fibre végétale absorbant. Complément d'une laine de verre. Pose horizontalement sur suspentes par câblage en acier inox.

1.1.1-1	Panneau de 1600 x 800, perforations rondes rectilignes de 8 mm. Finition peinture blanche :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : KNAUF CLEANEO UP

- Plaque : PERFOREE CONTRE-FACEE de 13 mm + LAINE DE VERRE de 30 mm

- Type de fixation : SUSPENSION PAR CABLES

- Perforations : 8 mm,

- Poids du panneau : 22 kg

1.1.1-2	Panneau de 2000 x 1000, perforations rondes rectilignes de 8 mm. Finition peinture blanche :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : KNAUF CLEANEO UP

- Plaque : PERFOREE CONTRE-FACEE de 13 mm + LAINE DE VERRE de 30 mm

- Type de fixation : SUSPENSION PAR CABLES

- Perforations : 8 mm,

- Poids du panneau : 32 kg

1.1.2	ILOTS ACOUSTIQUES EN PANNEAUX DE LAINE DE BOIS (PLAFONDS) :

Ilots acoustiques en panneaux de laine de bois. Pose horizontale sur suspentes par câblage en acier inox.

1.1.2-1	Panneau de 1200 x 1200 X 35 en laine de bois couleur :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : KNAUF ILOT ACOUSTIQUE HERADESIGN SUPERFINE SONIC ELEMENT

- Type : HERADESIGN SONIC ELEMENT CARRE

- Type de fixation : SUSPENSION PAR CABLES Long :1.00M et PROFILE

- Réaction au feu : B-s1,d0

- Poids :24.80 kg/Pce

- Couleur au choix de l‘architecte

1.1.2-2	Panneau diamètre 1200 X 35 en laine de bois couleur :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : KNAUF ILOT ACOUSTIQUE HERADESIGN SUPERFINE SONIC ELEMENT

- Type : HERADESIGN SONIC ELEMENT ROND

- Type de fixation : SUSPENSION PAR CABLES Long :1.00M et PROFILE

- Réaction au feu : B-s1,d0

- Poids :19.60 kg/Pce

- Couleur au choix de l‘architecte

1.1.2-3	Panneau de 1200 x 1040 X 35 en laine de bois couleur :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : KNAUF ILOT ACOUSTIQUE HERADESIGN SUPERFINE SONIC ELEMENT

- Type : HERADESIGN SONIC ELEMENT HEXAGONAL

- Type de fixation : SUSPENSION PAR CABLES Long :1.00M et PROFILE

- Réaction au feu : B-s1,d0

- Poids :16.20 kg/Pce

- Couleur au choix de l‘architecte

1.1.2-4	Panneau de dimension standard module de 600mm de largeur X 25mm d’épaisseur et une remontée de 125mm en laine de bois couleur

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : KNAUF ILOT ACOUSTIQUE HERADESIGN SUPERFINE SKY ELEMENT

- Type : HERADESIGN SKY ELEMENT

- Type de fixation : SUSPENSION PAR FIXATION MECANIQUE SUR OSSATURE METALLIQUE type CD60

- Réaction au feu : B-s1,d0

-  Dimensions de l’îlot au choix de l’architecte ==> Module de 600mm de large

- Poids : En fonction de la dimension de l’îlot

- Couleur au choix de l‘architecte

1.1.3	BAFFLES ACOUSTIQUES EN PANNEAUX DE LAINE DE BOIS (PLAFONDS) :

Baffles acoustiques en laine de bois (2 faces absorbantes). Pose horizontalement parallèlement aux murs sur suspentes par câblage en acier inox.

1.1.3-1	Panneau de 600 x 600 X 30 en laine de bois couleur :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : KNAUF BAFFLE ACOUSTIQUE HERADESIGN SUPERFINE ELEMENT

- Type : HERADESIGN BAFFLE ELEMENT

- Type de fixation : SUSPENSION PAR CABLES Long :1.00M

- Réaction au feu : B-s1,d0

- Poids :5.8 kg/Pce

- Absorption acoustique : Jusqu’à 0.55

- Couleur au choix de l‘architecte

1.1.3-2	Panneau de 1200 x 600 X 30 en laine de bois couleur :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : KNAUF BAFFLE ACOUSTIQUE HERADESIGN SUPERFINE ELEMENT

- Type : HERADESIGN BAFFLE ELEMENT

- Type de fixation : SUSPENSION PAR CABLES Long :1.00M

- Réaction au feu : B-s1,d0

- Poids :11.60 kg/Pce

- Absorption acoustique : Jusqu’à 0.55

- Couleur au choix de l‘architecte

1.1.3-3	Panneau de 600 x 300 X 30 en laine de bois couleur :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : KNAUF BAFFLE ACOUSTIQUE HERADESIGN SUPERFINE ELEMENT

- Type : HERADESIGN BAFFLE ELEMENT

- Type de fixation : SUSPENSION PAR CABLES Long :1.00M

- Réaction au feu : B-s1,d0

- Poids :3 kg/Pce

- Absorption acoustique : Jusqu’à 0.55

- Couleur au choix de l‘architecte

1.1.3-4	Panneau de 1200 x 300 X 30 en laine de bois couleur :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : KNAUF BAFFLE ACOUSTIQUE HERADESIGN SUPERFINE ELEMENT

- Type : HERADESIGN BAFFLE ELEMENT

- Type de fixation : SUSPENSION PAR CABLES Long :1.00M

- Réaction au feu : B-s1,d0

- Poids :6 kg/Pce

- Absorption acoustique : Jusqu’à 0.55

- Couleur au choix de l‘architecte

- Teinte : Au choix de la maîtrise d'œuvre dans la gamme du fabricant

1.1.3-7	Panneau de 1200 x 300 X 35 en laine de bois couleur :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : KNAUF ILOT ACOUSTIQUE ORGANIC SOUND V

- Type : ORGANIC TWIN SOUND V COLORS

- Produit Biosourcé

- Type de fixation : SUSPENSION PAR CABLES

- Poids :12,2 kg/m²

- Teinte : Au choix de la maîtrise d'œuvre dans la gamme du fabricant

1.1.3-8	Panneau de 2000 x 300 X 35 en laine de bois couleur :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : KNAUF ILOT ACOUSTIQUE ORGANIC SOUND V

- Type : ORGANIC TWIN SOUND V COLORS

- Produit Biosourcé

- Type de fixation : SUSPENSION PAR CABLES

- Poids :12,2 kg/m²

- Teinte : Au choix de la maîtrise d'œuvre dans la gamme du fabricant

1.1.4	BAFFLES ACOUSTIQUES ARRONDIES EN PANNEAUX DE LAINE DE BOIS (PLAFONDS) :

Baffles acoustiques arrondies en laine de bois (2 faces absorbantes). Pose horizontalement parallèlement aux murs sur suspentes par câblage en acier inox.

1.1.4-1	Panneau de 1200 x 300 X 30 en laine de bois couleur :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : KNAUF BAFFLE ACOUSTIQUE HERADESIGN SUPERFINE ELEMENT ARC

- Type : HERADESIGN BAFFLE ELEMENT ARC Modèles A,B,C,D

- Type de fixation : SUSPENSION PAR CABLES

- Réaction au feu : B-s1,d0

- Poids :5.6 kg/Pce

-- Absorption acoustique : Jusqu’à 0.40 (H)

- Couleur au choix de l‘architecte

1.1.4-2	Panneau de 2400 x 300 X 30 en laine de bois couleur :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : KNAUF BAFFLE ACOUSTIQUE HERADESIGN SUPERFINE ELEMENT ARC

- Type : HERADESIGN BAFFLE ELEMENT ARC Modèles A,B,C,D

- Type de fixation : SUSPENSION PAR CABLES

- Réaction au feu : B-s1,d0

- Poids :5.6 kg/Pce

-- Absorption acoustique : Jusqu’à 0.40 (H)

- Couleur au choix de l‘architecte

1.1.5	BAFFLES ACOUSTIQUES EN PANNEAUX DE LAINE DE BOIS (MURS) :

Baffles acoustiques en plaques de laine de bois encadrée de U en aluminium. Pose verticalement en applique sur mur à l'aide de fourrures

1.1.5-1	Panneau de 1800 x 1200 en laine de bois claire (kit de 6 panneaux de 600 x 600) :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : KNAUF ILOT ACOUSTIQUE ORGANIC SOUND 3D

- Type : ORGANIC SOUND 3D PURE RAL 1015

- Produit Biosourcé

- Type de fixation : Par collage

- Poids du panneau : 25 kg/m²

1.1.5-2	Panneau de 1800 x 1800 en laine de bois claire (kit de 9 panneaux de 600 x 600) :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : KNAUF ILOT ACOUSTIQUE ORGANIC SOUND 3D

- Type : ORGANIC SOUND 3D PURE RAL 1015

- Produit Biosourcé

- Type de fixation : Par collage

- Poids du panneau : 37 kg/m²

1.1.5-3	Panneau de 1800 x 1200 en laine de bois couleur (kit de 6 panneaux de 600 x 600) :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : KNAUF ILOT ACOUSTIQUE ORGANIC SOUND 3D

- Type : ORGANIC SOUND 3D COLORS

- Produit Biosourcé

- Type de fixation : Par collage

- Poids du panneau : 25 kg/m²

- Teinte : Au choix de la maîtrise d'œuvre dans la gamme du fabricant

1.1.5-4	Panneau de 1800 x 1800 en laine de bois couleur (kit de 9 panneaux de 600 x 600) :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : KNAUF ILOT ACOUSTIQUE ORGANIC SOUND 3D

- Type : ORGANIC SOUND 3D COLORS

- Type de fixation : Par collage

- Produit Biosourcé

- Poids du panneau : 37 kg/m²

- Teinte : Au choix de la maîtrise d'œuvre dans la gamme du fabricant